|  | Пример к Инструкции о порядке расчета в 2013 году объемов электрической энергии и природного газа, необходимых для выполнения задания по снижению потребления электрической энергии и природного газа на производственные нужды (за исключением природного газа, используемого в качестве сырья и на выработку электрической энергии собственными энергоисточниками), а также объемов электрической энергии и природного газа, оплачиваемых с применением повышающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию и ценам на природный газ |
| --- | --- |

Расчет объемов электрической энергии и природного газа, необходимых для выполнения задания по снижению потребления электрической энергии и природного газа на производственные нужды, а также объемов

электрической энергии и природного газа, оплачиваемых с применением

повышающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию и ценам на природный газ

Определим перерасход по отношению к заданию суммарного расхода электрической энергии и природного газа по предприятию за текущий месяц и объемы электрической энергии и природного газа, оплачиваемые с применением повышающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию и ценам на природный газ.

Фактическое потребление электрической энергии и природного газа на производственные нужды:

электрическая энергия (с учетом требований пункта 4.1 Инструкции) (тыс кВт.ч):

|  | отчетный месяц текущего года | соотв месяц базисного года |
| --- | --- | --- |
| Всего производственное потребление | 5726 | 4246 |
| в том числе от: |  |  |
| собственных энергоисточников, работающих на вторичных энергоресурсах | 1200 | 1500 |
| собственной газотурбинной установкой (ГТУ) | 4064 | 2308 |
| сторонних источников | 462 | 438 |
| Расход электрической энергии на производственные нужды, принимаемый в расчет | 5726-1200=4526 | 4246−1500=2746 |
| Средневзвешенный расход топлива на отпуск электроэнергии для перевода расхода электрической энергии на производственные нужды, принимаемой в расчет, |  | (2308х0,185+438х0,28)/ (2308+438) =0,196* |
| Расход электрической энергии на производственные нужды, принимаемый в расчет, выраженный в единицах условного топлива | 4526х0,196=887 | 2746х0,196=538 |

* 0,185 т у.т./ тыс.кВт.ч − фактический удельный расход на отпуск электроэнергии от ГТУ в соответствующем квартале базисного года;

* 0,28 т у.т./ тыс.кВт.ч − усредненный удельный расход на отпуск электроэнергии от энергоисточников ГПО «Белэнерго».

природный газ (тыс. т у.т.)

|  | отчетный месяц текущего года | соотв. месяц базисного года |
| --- | --- | --- |
| Производственное потребление природного газа | 9862 | 7430 |
| в том числе |  |  |
| на выработку электроэнергии ГТУ | 752 | 427 |
| Расход природного газа на производственные нужды, принимаемый в расчет | 9862-752=9110 | 7430-427=7003 |

Далее в соответствии с Инструкцией определяем:

1. объемы потребления электрической энергии и природного газа, необходимые для выполнения задания в отчетном месяце (пункт 4.2 Инструкции):

ЭЭн = 0,95 х 538 = 511 тут;

Гн = 0,95 х 7003 = 6653 тут;

3. отклонение потребления электрической энергии и природного газа в отчетном месяце от необходимого для выполнения задания (пункт 4.3):

ЭЭф = 887 − 511 = 376 тут,

Гф = 9110 – 6653 = 2457 тут;

4. отклонение суммарного потребления электрической энергии и природного газа в отчетном месяце от необходимого для выполнения задания (пункт 4.4):

ЭРф = 376 + 2457 = 2833 тут;

5. Величина отклонения ЭРф больше 0, следовательно задание не выполнено (пункт 5).

Программа по энергосбережению предприятия на текущий год выполняется по величине экономии топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР).

Если программа не выполняется, ходатайство о неприменении повышающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию и ценам на природный газ региональными управлениями Департамента по энергоэффективности Госстандарта не рассматривается и возвращается предприятию с письменным отказом..

6. В качестве объективных факторов роста расхода электрической энергии и природного газа на предприятии в отчетном месяце имели место:

изменение объемов производства промышленной продукции (в том числе увеличение отпуска тепловой энергии сторонним потребителям от собственных энергоисточников, работающих на природном газе),

пусконаладочные работы на внедряемой новой технологической линии,

работы по капитальному ремонту одного из производственных цехов.

Определяем величину прироста потребления электрической энергии и природного газа в отчетном месяце по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года за счет изменения объемов производства промышленной продукции

Расчет увеличения расхода электроэнергии и природного газа в результате роста объемов продукции приведен в прилагаемой таблице.

Такие факторы, как резкое изменение в отчетном периоде по сравнению с базисным структуры энергоснабжения по видам используемого топлива, структуры энергоснабжения по источникам поступления энергоресурсов, резкий рост по отношению к базисному году норм расхода на нормируемую продукцию, можно учесть по вышеприведенной методике расчета поправки на изменение объемов производства промышленной продукции, при этом корректируются объемы производства продукции. Например, в базисном году за счет ВЭР выработано 35% необходимой для производственных нужд электроэнергии, следовательно на остальные источники электроэнергии (ГТУ, энергосистема), подлежащие учету по данному постановлению, приходилось 65%. В отчетном периоде текущего года турбина, работающая на вторичных энергоресурсах, остановлена на ремонт, и доля других источников электроснабжения составила 100%.. В этом случае при расчете поправки объемы производства продукции принимаются в базисном году равными 65% от фактических, в отчетном − 100% от фактических. Другой пример. Если в базисном периоде использовался на котельной только мазут, объемы производства промышленной продукции базисного периода принимаются равными 0, в отчетном − 100% от фактических.

Суммарно по всем нормируемым продуктам поправка на рост объемов производства составит:

электрическая энергия − 730 тыс.кВт.ч или 730х0,196=143 тут,

тепловая энергия (от собственных источников, работающих на природном газе) − 967 Гкал или 967х0,167=161 тут,

природный газ − 2248 т у.т. или суммарно с учетом теплоэнергии 2248+161=2409 тут.

7. Затраты энергоресурсов (природного газа, электроэнергии и теплоэнергии от собственного энергоисточника на природном газе) на пусконаладочные работы на внедряемой новой технологической линии составили в соответствии с приборами учета (если определяется расчетным путем, представить расчеты):

|  | отчетный месяц текущего года | соотв. месяц базисного года | поправка на данный фактор |
| --- | --- | --- | --- |
| электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 967 | 304 | (967-304)х0,196=130 |
| тепловая энергия, Гкал | 0 | 0 | 0 |
| природный газ, тут | 138 | 82 | 138-82=56 |

8. Затраты энергоресурсов (природного газа, электроэнергии и теплоэнергии от собственного энергоисточника на природном газе) на капитальный ремонт определяется аналогично предыдущему фактору. Поправка на данный фактор в отчетном месяце составила:

|  | отчетный месяц текущего года | соотв. месяц базисного года | поправка на данный фактор |
| --- | --- | --- | --- |
| электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 324 | 38 | (324-38)х0,196=56 |
| тепловая энергия, Гкал | 0 | 0 | 0 |
| природный газ, тут | 0 | 0 | 0 |

9. Суммарная поправка на объем производства, модернизацию и капитальный ремонт:

электрическая энергия − 143+130+56=329 тут,

природный газ − 2409+56+0=2465 т у.т.

10. Скорректированные объемы перерасхода:

электрическая энергия − 376−329=47 тут,

природный газ − 2457−2465=−8 тут.

11. Скорректированный суммарный объем перерасхода:

ЭРф = 47−8=39 тут.

12. Ввиду того, что ЭРф больше 0, ходатайство не может быть согласовано региональным управлением Департамента по энергоэффективности Госстандарта, но повышающие коэффициенты к тарифам на электрическую энергию будут применяться на скорректированный объем перерасхода электроэнергии 39 тут или 39/0,28=139 тыс.кВт.ч.

Таблица

| Наименования продукции | Объем производства |  | Фактический удельный расход в соотв. квартале базисного года |  |  | Изменение потребления* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текущий год | базисный год | топливо (природный газ), кгут/ ед.прод. | тепло- энергия**, Мкал/ ед.прод | электро- энергия, кВт.ч/ ед.прод | топливо (природный газ), тут. | тепло- энергия, Гкал | электро- энергия, тыс.кВт.ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| продукт 1, т | 9502 | 7606 | 173,1 | 617,5 | 149,2 | 328,2 | 1170,8 | 282,9 |
| продукт 2, т | 19481 | 16093 | 220,3 | 199,8 | 149,2 | 746,4 | 676,9 | 505,6 |
| продукт 3, т | 0 | 943 |  | 1047,2 | 173,7 |  | -987,5 | -163,8 |
| продукт 4, т | 3253 | 0 | 310 |  | 25,1 | 1008,4 |  | 81,7 |
| отопление и вентиляции***, м3 х град х сут. | 152805 | 142311 |  | 10,2 |  |  | 107,0 |  |
| отпуск теплоэнергии сторонним потребителям от собственных энергоисточников, Гкал | 1635 | 650 | 167 |  | 12 | 164,5 |  | 11,8 |
| отпуск теплоэнергии от собственных энергоисточников (за исключением отпуска на сторону), Гкал | 11318 | 10351 | 167 |  | 12 |  |  | 11,6 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2247,5 | 967,2 | 729,9 |

*графа 7=(графа 2 – графа 3) х графа 4 / 1000,  графа 8=(графа 2 – графа 3) х графа 5 / 1000, графа 9=(графа 2 – графа 3) х графа 6 / 1000

** теплоэнергия от собственных энергоисточников, работающих на природном газе

***увеличение расхода теплоэнергии на отопление и вентиляцию учитываются, если этот расход нормируется в Мкал/м3*сут*град;

величина объема работы обогрева и вентиляции должна быть подтверждена расчетом