Республиканская оперативная группа по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии

Решение №  2    от 12 мая  2014 года

О  режиме работы систем теплоснабжения

в межотопительный период 2014 года

В целях обеспечения выполнения государственных социальных стандартов, оптимальных режимов работы оборудования, учитывая высокую степень оснащенности систем теплопотребления приборами учета и регулирования, на межотопительный период 2014 года ввести следующие режимы работы систем теплоснабжения:

- на теплоисточниках, осуществляющих отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения, выдерживать температуру прямой сетевой воды не выше 61С с учётом технического минимума оборудования, кроме следующих источников:

| Теплоисточники | Температура прямой сетевой воды, не вышеоС | Примечания |
| --- | --- | --- |
| ## Барановичская ТЭЦ | 65 | С целью снижения циркуляции теплоносителя и температуры обратной сетевой воды, повышения эффективности работы оборудования |
| Брестская ТЭЦ | 62 | С учетом технологического минимума работы оборудования, протяженности тепловых сетей. |
| Пружанская мини-ТЭЦ | 63 | С целью повышения эффективности работы оборудования |
| Лукомльская ГРЭС | 65 | 100%-ная оснащенность систем теплопотребления регуляторами |
| #### Новополоцкая ТЭЦ | 70 | Наличие открытого водоразбора, протяженность тепловых сетей более 15 км |
| Витебская ТЭЦ | 65 | Частичное переключение тепловых нагрузок от Восточной мини-ТЭЦ и РК «Южная» для увеличения загрузки теплофикационного оборудования, протяженность тепловых сетей – более 15 км. Доля оснащения регуляторами – 99,9% |
| Полоцкая ТЭЦ | 65 | Переключение части тепловых нагрузок РК «Ксты». Доля оснащения регуляторами – 99,6% |
| Оршанская ТЭЦ | 70 (перегрев в ночное время до 86С), 65 - при останове ПГУ | Для сохранения в работе блока ПГУ в ночное время разогрев тепловой сети до 86С, в дневное время температура прямой сетевой воды 63-61С; среднесуточная t - 70С. Доля оснащения регуляторами – 100% |
| Витебская мини-ТЭЦ, РК «Северная», РК «Южная», РК «Орша-Восточная»,РК «Ксты» | 63 | Доля оснащения регуляторами – 99,6% - 100% |
| Мини-ТЭЦ «Барань» | 66 | Для сохранения в работе оборудования на МВТ |
| РК «Новка» | 63 | Незначительная фактическая тепловая нагрузка. |
| БелГРЭС | 63 | Обеспечение минимальной нагрузки котлоагрегатов, работающих на МВТ. Наличие теплицы филиала «Тепличный». Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| Гомельская ТЭЦ-2 Гомельская ТЭЦ-1 | 65 | Расстояние более 10 км от зоны теплоснабжения |
| Мозырская ТЭЦ (маг. №1, контур 2; маг.2) | 65 | Расстояние более 10 км от зоны теплоснабжения, технический минимум работы оборудования (в работе 2 котла), наличие тепличного хозяйства |
| Светлогорская ТЭЦ | 65 | Технический минимум работы оборудования (в работе 2 котла) |
| РК «Рогачевская», Речицкая мини-ТЭЦ | 63 | С целью соблюдения социального стандарта по горячему водоснабжению |
| Жлобинская ТЭЦ | 65 | С целью снижения циркуляции теплоносителя и температуры обратной сетевой воды. Доля оснащения регуляторами –100% |
| Гродненская ТЭЦ-2 | 63 | Расстояние более 10 км от зоны теплоснабжения. |
| «Северная» мини-ТЭЦ (г. Гродно) | 63 | В период вывода в ремонт тепловых сетей зоны теплоснабжения Гродненской ТЭЦ-2 |
| Лидская ТЭЦ | 75 – при работе ГТУ; 61 при останове ГТУ | Обеспечение загрузки ГТУ |
| Минская ТЭЦ-3 | 68 70*) | Расстояние более 10 км от зоны теплоснабжения *) При подключении зон тепло-снабжения РК «Кедышко» и РК «Шабаны» |
| Минская ТЭЦ-5 | 65 | Расстояние более 10 км от зоны теплоснабжения. Ночное снижение в период с 2100 до 0300 - 55С. |
| Минская ТЭЦ-4, ТМ41 | 65 | Расстояние более 10 км от зоны теплоснабжения. Ночное снижение в период с 2100 до 0100 - 60С. |
| Минская ТЭЦ-4 (ТМ61) | 65 68*) | Расстояние более 10 км от зоны теплоснабжения. Ночное снижение в период с 2100 до 0100 - 60С. *) При работе тепловых зон теплоснабжения РК «Курасовщина» и РК «Западная» от ТМ61. |
| Минская ТЭЦ-2 | 65 70*) | Расстояние более 10 км от зоны теплоснабжения. Ночное снижение в период с 2300 до 0300 - 63С. *) При работе тепловых сетей зоны теплоснабжения РК «Шабаны» от Минской ТЭЦ-2 |
| РК «Шабаны» | 63 | Ночное снижение в период с 2200 до 0200 - 60С. |
| РК «Кедышко» | 63 | Ночное снижение в период с 2200 до 0200 - 60С. |
| РК «Орловская», «Масюковщина», «Курасовщина», «Западная», «Харьковская» | 63 | Ночное снижение в период с 2300 до 0500 - 60С. |
| РК-2 г.Молодечно | 63 | Ночное снижение в период с 2300 до 0400 - 55оС |
| Мини-ТЭЦ г. Молодечно | 63 | Ночное снижение в период с 2300 до 0400 - 56С. |
| #### Жодинская ТЭЦ | 63 | По предложению КДУП «Жодино ЖилТеплоСервис». Ночное снижение в период с 2200 до 0500 – 57С. |
| Котельные цеха № 1, № 2 г.Борисов | 63 | Учитывая предложение УП«Жилье». Ночное снижение в период с 2200 до 0500 – 55С |
| Могилевская ТЭЦ-2 1-й контур | 70 | Передача тепловой нагрузки центральной части города на Могилевскую ТЭЦ-2 |
| ПНС-1-1 г. Могилев 2-й контур | 63 | Обеспечение социальных стандартов у конечных потребителей |
| Могилевская ТЭЦ-1 | 63 | Подключение тепловых нагрузок жилого района «Казимировка», Расстояние более 8,5 км до зоны теплоснабжения |
| Могилевская ТЭЦ-3 | 70 (перегрев в ночное время до 80С) – при работе ПГУ, 63 - при останове ПГУ | Для сохранения в работе блока ПГУ в ночное время разогрев тепловой сети до 80С, в дневное время температура прямой сетевой воды 65С; среднесуточная температура 70С. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| РК-1 г. Могилев | 62 | Обеспечение социальных стандартов у конечных потребителей |
| Бобруйская ТЭЦ-2 | 63 | Подключение новых тепловых нагрузок микрорайонов «Кисилевичи», «Западный» |

2. Регулирование  параметров теплоносителя  производить по температуре обратной сетевой воды, при этом обеспечить непревышение разности фактической температуры обратной сетевой воды и температуры обратной сетевой воды по скорректированному графику на величину не более 10С.

3. В период ночного провала нагрузки горячего водоснабжения производить максимальное снижение располагаемых напоров на теплоисточниках с учетом условий и особенностей систем теплоснабжения.

4. Режимы работы и состав генерирующего оборудования Гомельской ТЭЦ-2, Минской ТЭЦ-4, и ПГУ Минской ТЭЦ-3 и планировать исходя из максимума выработки электроэнергии по теплофикационному циклу и минимума удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии.

5. Наладку систем теплопотребления к отопительному сезону 2014/2015 года произвести на соответствующий фактический температурный график отопительного сезона 2013/2014 года с учетом периода доналадки 10 дней после подачи теплоносителя в отопительный период 2014/2015.

6. РУП-облэнеро до 1 июля т.г. обеспечить представление в областные и Минскую городскую организации жилищно-коммунального хозяйства прогнозных температурных графиков теплоснабжения на отопительный период 2014/2015.

Направляется рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения  и экономного использования топлива и энергии  для руководства в работе и контроля за выполнением данного решения.